| от ___________________ |  | № __________________ |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный», кон. XIX в. (Томская область) |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный», кон. XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, ул. Герцена, 8, согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| Председатель комитета |  | Е.В. Перетягина |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение утверждено приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от |  | № |  |

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Дом доходный», кон. XIX в. (Томская область)

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в строчке периметральной застройки квартала, главным (южным) фасадом по красной линии ул. Герцена. Формирует линию застройки улицы.

  - Габаритные размеры здания.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Герцена и со стороны внутри дворовой территории.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в. Одноэтажный каменный объем с подвалом и мезонином (в северо-восточной части). Форма плана прямоугольная, вытянутая по оси запад – восток. Высотные отметки по карнизу здания.

- Конфигурация крыши (вальмовая), характер и материал кровельного покрытия (металл с окраской). Первоначальные высотные отметки по коньку крыши здания.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства кон. XIX в., выполненное в стиле позднего классицизма:

  - Главный фасад симметричный решен в 7 осей окон, центральная часть акцентирована тройным окном. Западный и северный фасады решены в 5 осей окон, восточный – в 3 оси асимметрично расположенных проемов (центральная ось решена парадным входом).

  - Местоположение, размеры и форма оконных проемов: арочные с закругленными верхними углами (на главном и западном фасадах) и арочные полуциркульные (в центральной части главного фасада), лучковые (в уровне подвала), все остальные окна прямоугольные (в т.ч. небольшие окна мезонина).

  - Местоположение, размер и форма входов. Основной вход (на лестничный блок) – проем прямоугольный, расположен по центральной оси бокового (восточного) фасада. Дворовый вход (в помещения подвала) – проем прямоугольный, расположен со стороны северного фасада.

  - Декоративное оформление уличных фасадов (западного и южного): профильный раскрепованный (по осям пилястр) карниз с широким фризом и фигурными кронштейнами, пилястры с канелюрами, расположенные по углам здания и в оконных простенках главного фасада, ниши прямоугольной формы (под окнами). Профильное обрамление окон 1-го этажа с прямоугольным профильным сандриком. Ступенчатый цоколь с профильным карнизом и акцентированными элементами декора окон (перемычки, лопатки по бокам проемов).

  - Декоративное оформление северного и восточного фасадов: ступенчатый цоколь, дополненный профильным карнизом (восточный фасад), угловые пилястры с канелюрами и фигурными кронштейнами, профильный раскрепованный карниз с широким фризом. Оформление окон восточного фасада: выделение перемычек окон подвала, профильное обрамление окон 1-го этажа и профильный подоконный карниз окон мезонина.

- Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания кон. XIX в.: гладкая оштукатуренная поверхность кирпичной кладки стен (в т.ч. плиты песчаника в конструкции карниза) и профильный штукатурный декор с окрашенной поверхностью.

- Колористическое решение фасадов здания на дату строительства кон. XIX в., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований.

- Заполнения дверных и оконных проемов на дату строительства кон. XIX в. Первоначальный вид оконных и дверных заполнений.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания кон. XIX в., включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений здания. Планировка – коридорная с расположением коридора по центральной продольной оси здания (на одной оси с лестничным блоком и основным входом) и компоновкой помещений с двух сторон от него.

- Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания кон. XIX в. Бутовые фундаменты, кирпичные стены здания, кованые связи в конструкции стен, междуэтажные перекрытия – плоские по балкам. Кирпичные своды по металлическим балкам в конструкции лестничных площадок.

- Внутренняя лестница на дату строительства здания кон. XIX в. – 2-х маршевая из песчаника по металлическим косоурам, расположенная в восточной части здания по оси основного входа.

- Сохранившиеся элементы декоративного оформления интерьеров на дату строительства здания кон. XIX в. Профильные штукатурные потолочно-стеновые тяги в помещениях мезонина.

- Инженерно-техническое оборудование (элементы системы отопления) на дату строительства здания кон. XIX в. Печи голландские стеновые прямоугольные и угловые диагональные, их габаритные размеры и расположение в помещениях цокольного этажа.