| от ___________________ |  | № __________________ |
| --- | --- | --- |
| г. Томск |  |  |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Аптека и Лазарет (нач. 90–х гг. XIX в.)», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Историко–архитектурный ансамбль территории Иоанно–Предтеченского Иннокентьевского женского монастыря (1864–1922 гг.)» (Томская область) |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37, приказываю:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Аптека и Лазарет (нач. 90–х гг. XIX в.)», расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Кировский район, Студенческий городок, 3, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Историко–архитектурный ансамбль территории     Иоанно–Предтеченского Иннокентьевского женского монастыря (1864–1922 гг.)», согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением оставляю за собой.

Председатель Комитета                                                                           Е.В. Перетягина

# Кожуркова Татьяна Борисовна

8 (3822) 71-30-93

dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

|  | Приложение к приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |
| --- | --- |
|  | от № |

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Аптека и Лазарет (нач. 90–х гг. XIX в.)», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Историко–архитектурный ансамбль территории Иоанно–Предтеченского Иннокентьевского женского монастыря (1864–1922 гг.)» (Томская область)

- Градостроительные характеристики здания:

  - Местоположение здания в юго-западной части квартала: западным фасадом – вдоль границы территории бывшего монастыря по линии кирпичной ограды. Главным (восточным) фасадом здание ориентировано на внутриквартальную территорию.

  - Расположение здания в частично сохранившейся исторической среде, сформированной строениями бывшего ансамбля Иоанно-Предтеченского Иннокентьевского женского монастыря.  В структуре ансамбля монастыря здание занимает второстепенное значение и совместно с другими аналогичными строениями образует застройку-каре вокруг центрального ядра, сформированного группой доминирующих культовых сооружений. Здание расположено между училищным корпусом (Студенческий городок, 2) и трапезной (Студенческий городок, 4), совместно с которыми формирует застройку западной части монастырского ансамбля и влияет на целостность восприятия сохранившейся застройки монастырского комплекса.

  - Здание небольшое со спокойным силуэтом. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии со стороны дворовой территории.

- Объёмно-пространственная композиция здания на дату его перестройки 1898 г., состоящая из компактного одноэтажного объёма на высоком цокольном этаже с прямоугольной формой плана, усложнённой с южной стороны объёмом «холодной» пристройки. Высотные отметки здания по уровню карниза, цокольной части и уровню расположения оконных и дверных проёмов.

- Форма крыши (вальмовая – единая над основным объёмом и пристройкой). Материал и характер кровельного покрытия (металл с окраской), высотные отметки по коньку и карнизу крыши основного объёма и пристройки.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, выполненных в стиле позднего классицизма, на дату перестройки здания 1898 г., включая:

  - Симметричную фронтальную композицию восточного (главного) фасада, решённого в 3 оси окон и дополненного с южной стороны фасадом пристройки с одним оконным проёмом по 2-му этажу и двумя дверными проёмами основных входов в здание – по 1-му этажу. Фронтальную композицию северного фасада в 3 оси оконных проёмов с выступающим объёмом пристройки по центральной оси.

  - Местоположение, габариты и форму оконных проёмов основного объёма здания: прямоугольные (приближенные к квадрату) с лучковой перемычкой (цокольный этаж), прямоугольные вытянутые (2 этаж). Окна пристройки прямоугольные меньшего размера.

  - Местоположение, габариты, форму основных входов в здание: два прямоугольных дверных проёма на восточном фасаде пристройки.

  - Декоративное оформление фасадов основного объёма здания, включая: массивный профилированный с большим выносом карниз и широким фризом обшитые профильными досками. Профильная обшивка деревянной части фасадов, угловые лопатки и их декоративное оформление элементами объёмного и ажурного пропильного декора растительного орнамента. Наличники окон деревянной части дома простые с прямоугольной формой лобовой доски, оформленной элементом резного декора, профильным карнизом и фигурным навершием. Наличники снабжены деревянными двухстворчатыми филёнчатыми ставнями.

  - Декоративное оформление фасадов пристройки, включая: деревянные рамочные наличники повторяющие абрис проёма, профильную обшивку, угловые лопатки с профильным рамочным обрамлением без декора и массивный карниз, аналогичный карнизу основного дома.

- Материал и характер обработки фасадных поверхностей на период перестройки здания – 1898 г., включая: обшивку профильной доской деревянных стен сруба и фасадов пристройки, оштукатуренную поверхность кирпичной кладки стен цокольного этажа с элементами штукатурного профиля по карнизу.

- Колористическое решение фасадов на период перестройки здания – 1898 г., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований.

- Лестницы внутренние на период перестройки здания – 1898 г., включая их местоположение, материал, размеры, конструкцию, профиль ступеней и ограждение.

- Сохранившиеся оконные заполнения, включая: коробки, профильные подоконные доски и рамы их конструкция, материал (дерево), габариты и форма (лучковые, прямоугольные), профиль и рисунок переплёта оконных рам. Деревянные двери (коробка, полотно и обрамление) включая: наружные двери (двухстворчатая филёнчатая, дощатая на шпонках). Первоначальный вид внутренних дверей.

- Сохранившаяся пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на период перестройки здания – 1898 г., включая: первоначальные габариты и форму дверных проёмов (прямоугольные) во всех помещениях здания. Планировочная структура здания с анфиладной системой расположения помещений.

- Конструкция и материал стен, перекрытий, фундаментов на период перестройки здания – 1898 г., включая: ленточные бутовые фундаменты, кирпичные стены цокольного этажа, бревенчатые стены сруба, рубленные в «лапу». Перекрытия – плоские по балкам. А также конструкция деревянной пристройки южного фасада.

- Сохранившиеся печи их местоположение, форма, размеры, материал, конструкция и декоративное оформление. Сохранившиеся задвижки, поддувала и печные дверцы их местоположение, материал, форма и декоративное оформление.