| от ___________________ |  | № __________________ |
| --- | --- | --- |
| г. Томск |  |  |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, 1818 г.» (Томская область) |  |  |

Руководствуясь пп. 2 п. 1 статьи 9.1 и пп. 10 п. 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; пп. е) пп. 4 п. 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; пп. г) п. 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете            по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, 1818 г.», расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, Колпашевский район, с. Тогур,                     пер. Торговый, 1, согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением оставляю за собой.

Председатель Комитета                                                                           Е.В. Перетягина

Людмила Сергеевна Астафьева

(382 2) 71-30-87

heritage@tomsk.gov.ru.

|  | Приложение к приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от |  | № |  |

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

«Воскресенская церковь, 1818 г.»

- Градостроительные характеристики:

1.1 Местоположение культового сооружения в центральной части сельского поселения в структуре одноэтажной деревянной жилой застройки на небольшом удалении от основной линии застройки улицы.

1.2 Композиционная значимость: архитектурный акцент и высотная доминанта          в структуре сельского поселения.

1.3 Габаритные размеры одноэтажной каменной церкви и её силуэт, акцентированный возвышающимися объёмами колокольни и храмовой части             с купольными завершениями и главками.

1.4 Композиционные связи и направления видовых раскрытий церкви при                 её восприятии с пер. Торгового и её роль в формировании панорамного восприятия застройки села.

- Объёмно-пространственная композиция культового сооружения на дату строительства 1818 г. Одноэтажный каменный бесстолпный 2-х престольный храм     с двумя приделами (центральным и южным). Основные объемы: 3-х ярусная квадратная в плане колокольня («восьмерик на четверике»), единое прямоугольное    в плане помещение трапезной и южного придела с полукруглой апсидой, кубический двухсветный объём храмовой части с граненой апсидой. Высотные отметки по венчающим карнизам всех объёмов церкви.

- Форма крыши (над колокольней и храмовой частью – восьмигранные купола,  над трапезной с южным приделом – двухскатная, над апсидами – полукруглая                   и граненая). Материал и характер кровельного покрытия (медь, листовой металл         с окраской). Высотные отметки по коньку и карнизу крыши всех объемов, аттикам, купольным и шатровым завершениям, главкам и крестам. Водосточные трубы          их местоположение, материал и декоративное оформление.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов церкви на дату строительства 1818 г., выполненных в стиле позднего барокко:

4.1 Асимметричная композиция объема (смещение колокольни от центральной оси храма, наличие бокового придела).

4.2 Местоположение, размеры и форма оконных проемов: в уровне 1-го этажа сооружения и в уровне второго света храмовой части – арочные окна, по осям аттиков храмового объема – круглые, в уровне 2-го яруса колокольни – прямоугольные. Арочные проёмы открытого яруса звона колокольни их габариты, места расположения колоколов (балки в проемах).

4.3 Местоположение, размеры и форма входов: основной (западный) – крупный арочный для двухстворчатых дверей с фрамугой, дополнительный (выход                  из помещения храмового объема) – арочный для одностворчатой двери, расположен на северном фасаде.

4.4 Элементы декора: широкие профильные карнизы и междуэтажные пояса                с «сухариками», профильные пояса (на фризе), угловые пилястры, полукруглые аттики, фиксирующие композиционные оси фасадов храмового объема и трапезной, профильное обрамление круглых окон, прямоугольные филенки на фризе колокольни. Два вида обрамлений окон с сандриками арочной формы                        на «плечиках». Киот с обрамлением (в уровне 2-го этажа западного фасада колокольни).

4.5 Главки, завершения и надглавные кресты. Местоположение главок                     (над куполами колокольни и храмового объема, над апсидами), форма завершений (луковичная), материал и форма основания («глухие» кирпичные восьмигранные барабаны). Декоративное оформление (профильные карнизы, прямоугольные филенки, накладные кресты).

- Вид фасадной отделки церкви на дату строительства 1818 г.: окраска                    по штукатурке.

- Первоначальное колористическое решение фасадов церкви на дату строительства 1818 г.,  основанное на материалах натурных исследований.

- Материал (дерево) и рисунок переплета оконных рам. Два вида кованых металлических решеток на окнах. Дощатые арочные двери на шпонках с креплением на кованых навесах.

- Лестница подъема на колокольню (1818 г.), расположенная в толщине северной стены колокольни. Лестница узкая крутая, ступени выложены из кирпича, проступи из толстых плах. Деревянная лестница подъема на уровень звона колокольни.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров церкви в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства        1818 г., включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений, крупные арки в несущих стенах и арочные дверные проемы. Структура плана 3-х частная (алтарь – собственно храм – трапезная и придел с алтарем) с традиционным расположением помещений по оси «запад-восток».

- Конструкция и материал стен, перекрытий, фундаментов на дату строительства 1818 г. Бутовые фундаменты, кирпичные стены. Кирпичные своды перекрытия: цилиндрические своды с распалубками (трапезная часть, помещение 1-го этажа колокольни), восьмигранные своды (храмовая часть и ярус звона колоколов), цилиндрический свод, переходящий в конху с распалубками (алтарь центрального придела), конха с распалубками (алтарь южного придела). Кирпичные своды (паруса) в местах перехода с «четверика» на восьмигранное основание купола (храмовый объем). Кирпичные цилиндрические своды в толще северной стены колокольни (над лестницей). Плоские междуэтажные перекрытия 2 и 3–го этажей колокольни. Откосы оконных и дверных проемов широкие, раскрывающиеся внутрь помещения. Кованные металлические связи в конструкции стен сооружения.

- Исторически ценное функциональное назначение: православная христианская церковь с двумя престолами. Главный придел церкви освящён во имя Воскресения Господня, южный придел – во имя Святителя и Чудотворца Николая.